| No. | 作业内容 |  | 要点(正确与否・安全・易操作) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | <连接器部・部密封性检查> |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 准备好密封性检查的检查治具和检查样品。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 准备带有密封圈的。(照片①) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 准备相手侧雌连接器。(照片①) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 把相手侧雌连接器插入检查样品，锁上锁扣，嵌入橙色的密封圈。(照片②) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 把检查样品用螺丝固定到检查治具的产品固定面(螺母按照1-4的顺序拧紧)。(照片③) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 把带有密封圈的(筋以及皮圈的中心要能吻合)，从上面盖上已经固定好的检查样品。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 再在上面盖上检查治具(铝板)，用螺丝固定其四个角(螺丝按照1-4的顺序拧紧)。(照片④) |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 固定治具上通气孔处的两处螺丝，完成检查治具安装作业。(照片⑤) |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 把相手部品的空气管和治具通气孔处的空气管通过3通连接器相连(照片⑥) |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 将正压试验机的空气管和3通连接器相连。 MSA气密性测试作业标准书培训 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 把检查样品慢慢地放入水槽。(水要没过治具顶端) |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 顺时针旋转正压试验机的给气阀，慢慢将压力调到55KPa(照片⑦)。(以30秒达到55KPa的速度升压。) |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 以55KPa的强度持续30s，通过观察水槽中是否有气泡冒出来确认是否漏气。(照片⑧) |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 确认完成后，逆时针旋转正压试验机的给气阀，使其回到０KPa。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 慢慢地把检查样品从水槽取出。(注意不要让水飞溅。) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | <通气孔部的密封性检查>(继续使用上述检查过程中使用的样品。) |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 把检查样品从检查治具上拆下，橙色的密封圈也拆下。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 为了使过滤膜不漏气，覆上热黏着剂，等到变硬。(照片⑨) |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 把密封圈嵌入检查样品。MSA气密性测试作业标准书培训 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 然后再把检查样品装入刚才的检查治具。※不要。(照片⑩) |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 将正压试验机的空气管和通气孔处的接头直接连接起来(照片⑪)。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 把检查样品慢慢地放入水槽。(水要没过治具顶端) |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 顺时针旋转正压试验机的给气阀，慢慢将压力调到55KPa(照片⑦)。(以30秒达到55KPa的速度升压。) |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 以55KPa的强度持续30s，通过观察水槽中是否有气泡冒出来确认是否漏气。(照片⑪) |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 确认完成后，逆时针旋转正压试验机的给气阀，使其回到０KPa。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 慢慢地把检查样品从水槽取出。(注意不要让水飞溅。) |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 把检查样品从检查治具上拆下。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 检查完成后把检查治具等恢复到检查前的状态。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业中发生异常时，一定要依照下述作业。 异常是指 １ 无法按指示作业时 2 没有达到要求的品质时 3 材料、部品与平时不一样时 处置 １ 马上停止作业。 ２ 隔离异常品。 ３ 联系上司（责任者），接受指示。 ※有气的话，对于漏的部分，再密切注意，重做一次密封性检查。 |  |  |  |  |  |  |  |  |